Tableau F.1 — Guide de dépannage

| Causes possibles | Problèmes observés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solutions suggérées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pas de production | Chute de production | Production intermittente | La pompe ne démarre pas | Le moteur cale au pompage | Le moteur surchauffe | Puissance excessive | Bruits et vibrations excessifs | Usure des composants de pompe | Usure excessive presse-étoupe | Fuite au presse-étoupe | La pompe se bloque |  |
| Pourcentage d’abrasion supérieur à la valeur maximale recommandée |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | Corriger choix du jeu rotor, réduire vitesse de rotation pompe (RPM). |
| Train de tiges rompu ou déconnecté | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Repêcher et remplacer la tige en cause. |
| Tubing dévissé | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Resserrer correctement le tubing. |
| Fluide indésirable (de réservoir ou de complétion) | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Pomper le puits au ralenti ou par intermittence. |
| Trou dans un tubing ou manchon | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Remplacer le tubing ou manchon en cause. |
| Défaut électrique alimentation ou câblage moteur |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | Vérifier alimentation et/ou câblage moteur. |
| Admission de la pompe bloquée | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Dégager rotor hors de la pompe, établir une circulation de fluide dans le puits. |
| Viscosité fluide plus forte que prévu au design |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | Réduire vitesse de rotation pompe. |
| Température fluide autre que prévu au design |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X | Corriger choix du jeu rotor. |
| Viscosité fluide plus faible que prévu au design |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Augmenter la vitesse de rotation pompe. |
| Pression de refoulement plus forte que prévu au design |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | Rechercher obstruction ou vanne fermée sur la flow line. |
| Presse-étoupe trop serré |  |  |  | X | X | X | X |  |  | X |  | X | Régler le presse-étoupe. |
| Presse-étoupe pas assez serré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Régler le presse-étoupe. |
| Trop de gaz libre à l’aspiration de la pompe |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Installer séparateur de gaz, réduire le rythme de pompage ou installer la pompe plus bas. |
| Rotation pompe plus rapide que prévu au design |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | Réduire la vitesse de rotation pompe. |
| Rotation de la pompe trop lente | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Augmenter la vitesse de rotation pompe. |
| Patinage des courroies d’entraînement |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Vérifier la tension des courroies. |
| Réglage incorrect du rotor | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | Vérifier et ajuster la position rotor/tag bar. |
| Assemblage tête d’entraînement non sécurisé |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Vérifier/resserrer tous les éléments de fixation. |
| Usure/défaillance paliers de tête d’entraînement |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X | Remplacer ou réparer la tête d’entraînement. |
| Pompe usée (rotor/stator) |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Remplacer les composants usés. |
| Tension électrique basse (low voltage) |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  | Vérifier la tension/section des câbles. |
| Matières abrasives autour du presse-étoupe |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  | Vérifier le type et l’état de la garniture. |
| Défaillance du dispositif d’entraînement | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X | Vérifier les composants d’entraînement défaillants. |
| Produits de traitement chimique incompatibles |  | X | X |  |  |  |  |  | X | X | X | X | Revérifier la compatibilité chimique. |
| Refoulement pompe bloqué/vanne fermée | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | Détendre la pression, éliminer les obstructions. |
| Stator usé/endommagé | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | X | Remplacer les pièces usées. |
| Les presse-étoupes abîment la garniture |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X | X |  | Vérifier l’usure de la tige polie. |
| Moteur sous-dimensionné |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  | Vérifier et recalculer puissance moteur requise. |
| Position rotor incorrecte |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  | X | Rerégler position rotor/tag bar. |
| Élastomère du stator gonflé |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | Revoir sélection élastomère. |
| Pompe ensablée | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X | Extraire la pompe et/ou effectuer un rinçage/ nettoyage du fond de puits. |